汽车系教师教研活动方案

为了全面提高全系教师的技能技巧水平和实际操作能力，激励教师努力提升自己的专业技能，形成“比、赶、帮、学”的良好气氛，达到不断提高教师自身业务能力的目的，现结合省市大赛方案，举行汽车系教师教研活动，具体方案如下：

一、参加人员： 系部教师

二、具体内容：

定期维护，要求在规定时间内根据《汽车维护、检测、诊断技术规范》（GB/T18344）、轿车维修手册5000万公里维护等相关技术要求，按照《定期维护项目作业表》的作业顺序对指定车辆进行维护，并要求作业项目规范、务实、安全、环保，设备、工具、量具使用正确，正确填写《定期维护作业表》见附件。比赛时间为15分钟。比赛车辆为自己车辆。无车教师使用实训车辆。

三、具体安排：

1、裁判：张剑云、李晓芳、徐瀚

2、车辆准备：单之元 、王中杰

3、奖项评比：一等奖3人，二等奖6人，三等奖8人

四、时间：

2017年12月14日下午2节课后于22号楼实训大车间

汽车系     2017.12.5

| 2017-2018(一)汽车系教师教研活动 定期维护项目作业表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名： 裁判员签字: 操作时间： |  |  |
| 项目编号 | 作业内容 | 说明 |
| 1 | 检查作业- 发动机润滑系统 - 检查发动机机油液位 |  |
| 2 | 检查作业- 制动系统 - 检查制动液液位，必要时调整 |  |
| 3 | 检查作业- 发动机冷却系统 - 检查发动机冷却液液位 |  |
| 4 | 检查冷却水管的安装情况及有无裂纹、凸起、硬化、磨损或其他损坏 |  |
| 5 | - 进行冷却系统压力测试并检查冷却水管及接口有无泄漏 |  |
| 6 | 检查作业- 挡风玻璃洗涤器- 检查前挡风玻璃洗涤液液位，必要时添加 |  |
| 7 | 检查作业- 电源系统- 测量并记录电源系统电压（静态） |  |
| 8 | 检查MIL、AIRBAG、ABS故障指示灯和充电、机油压力报警灯的工作情况 |  |
| 9 | 检查作业- 车外灯- 检查前部示宽灯的工作情况 |  |
| 10 | 检查作业- 车外灯/组合仪表- 检查前部转向灯及其指示灯的工作情况 |  |
| 11 | 检查作业- 车外灯/组合仪表 - 检查前部危险警告灯及其指示灯的工作情况 |  |
| 12 | 检查作业- 车外灯- 检查前照灯近光的工作情况 |  |
| 13 | 检查作业- 车外灯/组合仪表- 检查前照灯远光及其指示灯的工作情况 |  |
| 14 | 检查作业- 车外灯/组合仪表- 检查前照灯闪光及远光指示灯的工作情况 |  |
| 15 | 检查作业- 车外灯- 检查后部示宽灯的工作情况 |  |
| 16 | 检查作业- 车外灯 - 检查后部转向灯的工作情况 |  |
| 17 | 检查作业- 车外灯/组合仪表 - 检查后部危险警告灯及其指示灯的工作情况 |  |
| 18 | 检查作业- 车外- 检查牌照灯的工作情况 |  |
| 19 | 检查作业- 车外灯- 检查制动灯（含高位）的工作情况 |  |
| 20 | 检查作业- 车外灯- 检查倒车灯的工作情况 |  |
| 21 | 检查作业- 轮胎压力- 检查轮胎压力的工作情况 |  |